PARAMETRY  WYMAGANE (GRANICZNE) ORAZ OCENIANE

przedmiotu dzierżawy  do wykonywania badań 
w Pracowni Wirusologii

Podać: nazwę typ urządzenia, producent, kraj pochodzenia, rok produkcji, rok wprowadzenia modelu do produkcji:

……………………………………………………..

…………………………………………………….

Tabela 1:

| Lp. | Parametry graniczne dla analizatora | Wartość wymagana | Wartość oferowana (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator typu PCR fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2021, w pełni automatyczny, w zakresie od pobrania próbki poprzez badanie do uzyskania wyniku oraz jego przesłania do oprogramowania pracowni wirusologii. | TAK |  |
| 2. | Zapewnienie zewnętrznego systemu podtrzymywania napięcia /UPS/ min. 30 minut dla analizatora oraz serwer zapewniający archiwizację dokumentacji z przeprowadzonych badań oraz ich wyników. | TAK |  |
| 3. | Dostarczenie wszystkich koniecznych urządzeń do prawidłowej pracy analizatora z oprogramowaniem i drukarką. | TAK |  |
| 4. | Możliwość wykonywania niezależnie od siebie, równoczasowo min. 4 rodzajów badań | TAK |  |
| 5. | Analizator pracujący w systemie zamkniętym , wykonujący wszystkie etapy diagnostyki molekularnej od momentu wsadzenia próbki badanej aż do uzyskania wyniku. | TAK |  |
| 6. | Wyniki ilościowe i jakościowe | TAK |  |
| 7. | Analizator musi pracować w oparciu o technikę real time PCR | TAK |  |
| 8. | Odczynniki posiadające certyfikat CE i zwalidowane do metody | TAK |  |
| 9. | Autoryzowany serwis producenta potwierdzony stosownym dokumentem wydanym przez producenta oferowanego urządzenia. | TAK |  |
| 10. | Analizator umożliwiający procesowanie jednoczasowo min. 12 próbek. Dostępna funkcja – CITO dla badań na SARS-CoV-2 W przypadku gdy oferowany analizator nie posiada funkcji CITO (poprzez badanie na CITO Zamawiający rozumie wykonanie oznaczenia w czasie nie dłuższym niż 75 minut), Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dodatkowego urządzenia umożliwiającego wykonanie badania w trybie pilnym (CITO) na SARS-CoV-2 w czasie nie dłuższym niż 75 minut na 1 oznaczenie. Dodatkowe urządzenie ma mieć możliwość wykonania jednoczasowo min. 4 badań na SARS-CoV-2" W przypadku zaoferowania dodatkowego urządzenia Wykonawca musi uwzględnić wszystkie płyny, odczynniki i materiały zużywalne w tabeli nr 1 w załączniku nr 1, biorąc pod uwagę, że 50% badań, tj 3600, w kierunku SARS-CoV-2 będzie wykonywanych w trybie CITO. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości wykonywanych badań w trybie CITO do 8 badań w kierunku SARS-CoV-2 jednoczasowo. W takim przypadku Wykonawca dostarczy dodatkowe urządzenie dla badań CITO. | TAK |  |
| 11. | Identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez skanowanie kodów, elektroniczny rejestr numerów serii stosowanych odczynników. | TAK |  |
| 12. | Automatyczny analizator musi wykonywać następujące badania: - Wykrywanie wirusa SARS CoV2 - Wykrywanie wirusa HIV ilościowo - Wykrywanie wirusa HBV ilościowo - Wykrywanie wirusa HCV ilościowo - Wykrywanie genów opornych na karbapenemazy jakościowo - Wykrywanie wirusa grypy typu A i typu B - Wykrywanie wirusa RSV | TAK |  |
| 13. | Analizator posiadający wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów. | TAK |  |
| 14. | Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim oraz dokumentację techniczną niezbędną do prawidłowego korzystania z urządzeń. | TAK |  |
| 15. | Archiwizacja wyników badań. | TAK |  |
| 16. | Uwolnienie wyników następuje po zatwierdzeniu ich przez uprawnionego operatora. | TAK |  |
| 17. | W cenie oferty Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny, naprawy, walidację oraz przeglądy urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: analizator, pipety, skanery, czytniki, drukarki oraz zaoferowany system informatyczny. | TAK |  |
| 18. | Wykonywanie przeglądów technicznych urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta tj. co 12 miesięcy tj. dwa razy przez cały okres trwania umowy-24 miesiące. | TAK |  |
| 19. | W cenie oferty Wykonawca zapewnia pakiet startowy pozwalający na wykonanie minimum po jednym rodzaju badania będącego przedmiotem zamówienia. | TAK |  |
| 20. | Czas naprawy analizatora do 24 godzin od zgłoszenia awarii. | TAK |  |

Tabela 2:

| Lp. | Parametry graniczne dla systemu (oprogramowania) | Wartość wymagana | Wartość oferowana (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca dostarczy oprogramowanie do Pracowni Wirusologii umożliwiające prowadzenie dokumentacji z przeprowadzanych badań i procedur w pełnej funkcjonalności. | TAK |  |
| 2. | Wykonawca zapewni: - licencjonowane oprogramowanie umożliwiające jednoczesną pracę na trzech stanowiskach komputerowych do Pracowni Wirusologii: - instalację i konfigurację - podłączenie analizatora - prace konfiguracyjne i wdrożeniowe u Użytkownika - szkolenie użytkowników - gwarancję i serwis na okres obowiązywania umowy | TAK |  |
| 3. | Dostarczone oprogramowanie zostanie zainstalowane na komputerach dostarczonych przez zamawiającego. | TAK |  |
| 4. | Wykonawca zapewni serwer do obsługi LIS wraz z UPS. | TAK |  |
| 5. | Wykonawca dostarczy: Etykiety do kodowania zarówno próbek pacjenta jak i zleceń w ilości 3 tyś. | TAK |  |
| 6. | Wykonawca wydzierżawi: - skaner kodów kreskowych w ilości 3 szt. - drukarkę kodów kreskowych w ilości 3 szt. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe (kopiowanie, fax, skaner) 1szt Drukarkę kolorową 1 szt. | TAK |  |
| 7. | Możliwość wpisania na wyniku przeznaczonym do wydrukowania, zaleceń i komentarzy dotyczących pacjenta. | TAK |  |
| 8. | Prowadzenie kompletnej historii badań u każdego pacjenta. | TAK |  |
| 9. | Możliwość manualnego wprowadzania badań oraz ich edycji i usuwania. | TAK |  |
| 10. | Program wyposażony w system ostrzeżeń o nieprawidłowościach. | TAK |  |
| 11. | Możliwość szybkiego i łatwego odszukania z bazy pacjentów wyniku danego pacjenta na podstawie nazwiska i imienia lub nr pesel. | TAK |  |
| 12. | Możliwość kontrolowania pracy poszczególnych użytkowników oprogramowania. | TAK |  |
| 13. | Możliwość drukowania raportów z przeprowadzonych badań. | TAK |  |
| 14. | Połączenie i integracja ze szpitalnym systemem HIS (MLS MedicAll, firmy MLS SOFTWARE Sp. z o.o. Kraków) w zakresie: - zlecania badań - odbioru wyników badań | TAK |  |
| 15. | Oprogramowanie wykorzystujące protokół HL7. Protokół dostarczony razem z oprogramowaniem. | TAK |  |
| 16. | Wykonawca w ramach ceny ofertowej zapewnia dostarczenie przez cały okres trwania umowy wszelkich aktualizacji, poprawek (łaty, patche) oraz nowych wersji oprogramowania dostarczonych przez producenta oprogramowania użytkownikom. Oferowane oprogramowanie jest kompatybilne z oprogramowaniem oferowanego analizatora. | TAK |  |
| 17. | W cenie oferty Wykonawca dokonywał będzie przez cały okres obowiązywania umowy aktualizacji i dostosowań wzorów zleceń, wzorów wyniku badań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. | TAK |  |
| 18. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej. | TAK |  |

Tabela Nr 3.

| Lp. | Parametry graniczne dla odczynników | Wartość wymagana | Wartość oferowana (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności. Oferowane odczynniki muszą być dopuszczone do obrotu na rynku polskim, posiadające znak CE. | TAK |  |
| 2. | Metodyka badania w języku polskim dla każdego rodzaju testów. | TAK |  |
| 3. | Wykonawca w ramach ceny ofertowej zapewni 2 razy w roku udział w zewnętrznej kontroli jakości potwierdzonej certyfikatem dla każdego oznaczanego parametru (badania) w Pracowni Wirusologii. | TAK |  |
| 4. | Wykonawca w ramach ceny ofertowej dostarczy pipety o następujących pojemnościach: 0,5-10 µl 1 szt. 10-100 µl 2 szt. 20-200 µl 1 szt. 100-1000 µl 1 szt. Przeznaczone do pipetowania materiału biologicznego w pracowniach wirusologicznych. Do każdej pipety dołączony pakiet startowy końcówek w ilości minimum 180 sztuk. | TAK |  |

PARAMETRY OCENIANE

| L.p. | Parametr oceniany | Ilość punktów | Oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość dostawiania próbek badanych w trakcie pracy analizatora. | TAK - 1 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 2. | Różnicowanie genów według oporności na poszczególne grupy: KPC, NDM, VIM, OXA-48, IMP | TAK – 1 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 3. | Brak konieczności przygotowania wstępnego próbki badanej. | TAK - 1 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 4. | Odczynniki gotowe do użycia, nie wymagające wcześniejszego przygotowania/rozpuszczenia/rozmrożenia co skraca całkowity czas wykonania oznaczenia. | TAK - 1 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 5. | Możliwość pracy analizatora w systemie otwartym. | TAK - 1 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 6. | Możliwość pracy na odczynnikach zwalidowanych do systemu otwartego. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |