Szczegółowy opis wyposażenia do szatni do Hali Sportowej AGH

Uwaga: Wszystkie załączone zdjęcia pokazują elementy referencyjne w oparciu o materiały dostępne w ogólnodostępnej ofercie handlowej. Kolorystyka zdjęć przykładowa, przy doborze elementów należy kierować się kolorystyką podaną w opisie parametrów wymaganych.

Zadanie 1: dostawa i montaż szafek szatniowych

| SŁ2B Szafka ubraniowa HPL 2 drzwiowa z ławką |  |
| --- | --- |
| Ilość sztuk | 4 |
| Wymiary | 740x820 (gł korpusu szafy = 500) x2000mm [szer.x gł.x wys.] |
| Opis Wymagane parametry | Kolor biały RAL 9010 Szafki dostarczone mają być jako moduły wieloszafkowe w oparciu o projekt rozmieszczenia szafek w szatniach. Szafki z płyt kompaktowych HPL: - front z płyty HPL o grubości 10 mm - plecy i ścianki wewnętrzne działowe - HPL o gr min. 3 mm - Konstrukcja szafki profil aluminiowy anodowany. - Zawiasy 180 stopni uchyłu Korpus szafki osadzony na stelażu aluminiowym z nóżkami, Wentylacja szafki zlokalizowana na plecach szafki (perforacja). Dodatkowa wentylacja może być zapewniona w spodzie szafki. Zawiasy wykonane z materiału odpornego na warunki atmosferyczne, niedostępne z zewnątrz Stopki regulowane względem najwyższego miejsca na posadzce. Każda szafka powinna być wyposażona w dwa haczyki podwójne z boku szafki i półkę. Zamykanie szafek – na kłódki (kłódki nie wchodzą w zakres zamówienia). Rodzaj zamka - Zamek do szafy kłódkowy, metalowy z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Średnica kabłąka kłódki od 5 mm do 7,5 mm. Szafka powinna mieć naniesiony numer – wielkość numeru 3-4cm w kolorze czarnym. Ławka - siedzisko HPL o gr 10mm, stelaż aluminiowy lub stalowy malowany proszkowo |
| Przykładowy wygląd |  |
| Uwagi |  |

| SŁ2G Szafka ubraniowa HPL 2 drzwiowa z ławką |  |
| --- | --- |
| Ilość sztuk | 3 |
| wymiary | 740x820 (gł korpusu szafy = 500) x2000mm [szer.x gł.x wys.] |
| Opis Wymagane parametry | Kolor grafit - RAL 7016 Szafki dostarczone mają być jako moduły wieloszafkowe w oparciu o projekt rozmieszczenia szafek w szatniach. Szafki z płyt kompaktowych HPL: - front z płyty HPL o grubości 10 mm - plecy i ścianki wewnętrzne działowe - HPL o gr min. 3 mm - Konstrukcja szafki profil aluminiowy anodowany. - Zawiasy 180 stopni uchyłu Korpus szafki osadzony na stelażu aluminiowym z nóżkami, Wentylacja szafki zlokalizowana na plecach szafki (perforacja). Dodatkowa wentylacja może być zapewniona w spodzie szafki. Zawiasy wykonane z materiału odpornego na warunki atmosferyczne, niedostępne z zewnątrz Stopki regulowane względem najwyższego miejsca na posadzce. Każda szafka powinna być wyposażona w dwa haczyki podwójne z boku szafki i półkę. Zamykanie szafek – na kłódki (kłódki nie wchodzą w zakres zamówienia). Rodzaj zamka - Zamek do szafy kłódkowy, metalowy z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Średnica kabłąka kłódki od 5 mm do 7,5 mm. Szafka powinna mieć naniesiony numer – wielkość numeru 3-4cm w kolorze czarnym. Ławka - siedzisko HPL o gr 10mm, stelaż aluminiowy lub stalowy malowany proszkowo |
| Przykładowy wygląd |  |
| Uwagi |  |

| SŁ3B Szafka ubraniowa HPL 3 - drzwiowa z ławką |  |
| --- | --- |
| Ilość sztuk | 17 |
| wymiary | 1110x820 (gł korpusu szafy = 500) x2000mm [szer.x gł.x wys.] |
| Opis Wymagane parametry | Kolor biały - RAL 9010 Szafki dostarczone mają być jako moduły wieloszafkowe w oparciu o projekt rozmieszczenia szafek w szatniach. Szafki z płyt kompaktowych HPL: - front z płyty HPL o grubości 10 mm - plecy i ścianki wewnętrzne działowe - HPL o gr min. 3 mm - Konstrukcja szafki profil aluminiowy anodowany. - Zawiasy 180 stopni uchyłu Korpus szafki osadzony na stelażu aluminiowym z nóżkami, Wentylacja szafki zlokalizowana na plecach szafki (perforacja). Dodatkowa wentylacja może być zapewniona w spodzie szafki. Zawiasy wykonane z materiału odpornego na warunki atmosferyczne, niedostępne z zewnątrz Stopki regulowane względem najwyższego miejsca na posadzce. Każda szafka powinna być wyposażona w dwa haczyki podwójne z boku szafki i półkę. Zamykanie szafek – na kłódki (kłódki nie wchodzą w zakres zamówienia). Rodzaj zamka - Zamek do szafy kłódkowy, metalowy z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Średnica kabłąka kłódki od 5 mm do 7,5 mm. Szafka powinna mieć naniesiony numer – wielkość numeru 3-4cm w kolorze czarnym. Ławka - siedzisko HPL o gr 10mm, stelaż aluminiowy lub stalowy malowany proszkowo |
| Przykładowy wygląd |  |
| Uwagi |  |

| SŁ3G Szafka ubraniowa HPL 3 - drzwiowa z ławką |  |
| --- | --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| wymiary | 1110x820 (gł korpusu szafy = 500) x2000mm [szer.x gł.x wys.] |
| Opis Wymagane parametry | Kolor grafit - RAL 7016 Szafki dostarczone mają być jako moduły wieloszafkowe w oparciu o projekt rozmieszczenia szafek w szatniach. Szafki z płyt kompaktowych HPL: - front z płyty HPL o grubości 10 mm - plecy i ścianki wewnętrzne działowe - HPL o gr min. 3 mm - Konstrukcja szafki profil aluminiowy anodowany. - Zawiasy 180 stopni uchyłu Korpus szafki osadzony na stelażu aluminiowym z nóżkami, Wentylacja szafki zlokalizowana na plecach szafki (perforacja). Dodatkowa wentylacja może być zapewniona w spodzie szafki. Zawiasy wykonane z materiału odpornego na warunki atmosferyczne, niedostępne z zewnątrz Stopki regulowane względem najwyższego miejsca na posadzce. Każda szafka powinna być wyposażona w dwa haczyki podwójne z boku szafki i półkę. Zamykanie szafek – na kłódki (kłódki nie wchodzą w zakres zamówienia). Rodzaj zamka - Zamek do szafy kłódkowy, metalowy z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Średnica kabłąka kłódki od 5 mm do 7,5 mm. Szafka powinna mieć naniesiony numer – wielkość numeru 3-4cm w kolorze czarnym. Ławka - siedzisko HPL o gr 10mm, stelaż aluminiowy lub stalowy malowany proszkowo |
| Przykładowy wygląd |  |
| Uwagi |  |

| SŁ3Ga Szafka ubraniowa HPL 3 - drzwiowa z ławką |  |
| --- | --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| wymiary | 1110x1000 (gł korpusu szafy = 500) x2000mm [szer.x gł.x wys.] |
| Opis Wymagane parametry | Kolor grafit - RAL 7016 Szafki dostarczone mają być jako moduły wieloszafkowe w oparciu o projekt rozmieszczenia szafek w szatniach. Szafki z płyt kompaktowych HPL: - front z płyty HPL o grubości 10 mm - plecy i ścianki wewnętrzne działowe - HPL o gr min. 3 mm - Konstrukcja szafki profil aluminiowy anodowany. - Zawiasy 180 stopni uchyłu Korpus szafki osadzony na stelażu aluminiowym z nóżkami, Wentylacja szafki zlokalizowana na plecach szafki (perforacja). Dodatkowa wentylacja może być zapewniona w spodzie szafki. Zawiasy wykonane z materiału odpornego na warunki atmosferyczne, niedostępne z zewnątrz Stopki regulowane względem najwyższego miejsca na posadzce. Każda szafka powinna być wyposażona w dwa haczyki podwójne z boku szafki i półkę. Zamykanie szafek – na kłódki (kłódki nie wchodzą w zakres zamówienia). Rodzaj zamka - Zamek do szafy kłódkowy, metalowy z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Średnica kabłąka kłódki od 5 mm do 7,5 mm. Szafka powinna mieć naniesiony numer – wielkość numeru 3-4cm w kolorze czarnym. Ławka - siedzisko HPL o gr 10mm, stelaż aluminiowy lub stalowy malowany proszkowo |
| Przykładowy wygląd |  |
| Uwagi |  |

| SŁ3Gb Szafka ubraniowa HPL 3 - drzwiowa z ławką |  |
| --- | --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| wymiary | 1055x1000 (gł korpusu szafy = 500) x2000mm [szer.x gł.x wys.] |
| Opis Wymagane parametry | Kolor grafit - RAL 7016 Szafki dostarczone mają być jako moduły wieloszafkowe w oparciu o projekt rozmieszczenia szafek w szatniach. Szafki z płyt kompaktowych HPL: - front z płyty HPL o grubości 10 mm - plecy i ścianki wewnętrzne działowe - HPL o gr min. 3 mm - Konstrukcja szafki profil aluminiowy anodowany. - Zawiasy 180 stopni uchyłu Korpus szafki osadzony na stelażu aluminiowym z nóżkami, Wentylacja szafki zlokalizowana na plecach szafki (perforacja). Dodatkowa wentylacja może być zapewniona w spodzie szafki. Zawiasy wykonane z materiału odpornego na warunki atmosferyczne, niedostępne z zewnątrz Stopki regulowane względem najwyższego miejsca na posadzce. Każda szafka powinna być wyposażona w dwa haczyki podwójne z boku szafki i półkę. Zamykanie szafek – na kłódki (kłódki nie wchodzą w zakres zamówienia). Rodzaj zamka - Zamek do szafy kłódkowy, metalowy z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Średnica kabłąka kłódki od 5 mm do 7,5 mm. Szafka powinna mieć naniesiony numer – wielkość numeru 3-4cm w kolorze czarnym. Ławka - siedzisko HPL o gr 10mm, stelaż aluminiowy lub stalowy malowany proszkowo |
| Przykładowy wygląd |  |
| Uwagi |  |

| SR4B Szafka ubraniowa HPL 4 - drzwiowa z ławką |  |
| --- | --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| wymiary | 1110x1000 (gł korpusu szafy = 500) x2000mm [szer.x gł.x wys.] |
| Opis Wymagane parametry | Kolor biały - RAL 9010 Zestaw szafek narożnych. Szafki dostarczone mają być jako moduły wieloszafkowe w oparciu o projekt rozmieszczenia szafek w szatniach. Szafki z płyt kompaktowych HPL: - front z płyty HPL o grubości 10 mm - plecy i ścianki wewnętrzne działowe - HPL o gr min. 3 mm - Konstrukcja szafki profil aluminiowy anodowany. - Zawiasy 180 stopni uchyłu Korpus szafki osadzony na stelażu aluminiowym z nóżkami, Wentylacja szafki zlokalizowana na plecach szafki (perforacja). Dodatkowa wentylacja może być zapewniona w spodzie szafki. Zawiasy wykonane z materiału odpornego na warunki atmosferyczne, niedostępne z zewnątrz Stopki regulowane względem najwyższego miejsca na posadzce. Każda szafka powinna być wyposażona w dwa haczyki podwójne z boku szafki i półkę. Zamykanie szafek – na kłódki (kłódki nie wchodzą w zakres zamówienia). Rodzaj zamka - Zamek do szafy kłódkowy, metalowy z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Średnica kabłąka kłódki od 5 mm do 7,5 mm. Szafka powinna mieć naniesiony numer – wielkość numeru 3-4cm w kolorze czarnym. Ławka - siedzisko HPL o gr 10mm, stelaż aluminiowy lub stalowy malowany proszkowo Kierunek otwierania drzwi szafek narożnych – do ustalenia z Inwestorem w trakcie montażu. |
| Przykładowy wygląd |  |
| Uwagi |  |

| ST2B Szafka ubraniowa HPL 2 - drzwiowa |  |
| --- | --- |
| Ilość sztuk | 2 |
| wymiary | 370x 500 x2000mm [szer.x gł.x wys.] |
| Opis Wymagane parametry | Kolor biały - RAL 9010 Szafki z płyt kompaktowych HPL: - front z płyty HPL o grubości 10 mm - plecy i ścianki wewnętrzne działowe - HPL o gr min. 3 mm - Konstrukcja szafki profil aluminiowy anodowany. - Zawiasy 180 stopni uchyłu Pojedyncza szafka dzielona (2 komory). Korpus szafki osadzony na stelażu aluminiowym z nóżkami, Nóżki wys. 20cm, wysokość każdej z komór – 90cm. Wentylacja szafki zlokalizowana na plecach szafki (perforacja). Dodatkowa wentylacja może być zapewniona w spodzie szafki. Zawiasy wykonane z materiału odpornego na warunki atmosferyczne, niedostępne z zewnątrz Stopki regulowane względem najwyższego miejsca na posadzce. Każda szafka powinna być wyposażona w dwa haczyki podwójne z boku szafki. Zamykanie szafek – na kłódki (kłódki nie wchodzą w zakres zamówienia). Rodzaj zamka - Zamek do szafy kłódkowy, metalowy z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Średnica kabłąka kłódki od 5 mm do 7,5 mm. Szafka powinna mieć naniesiony numer – wielkość numeru 3-4cm w kolorze czarnym. |
| Przykładowy wygląd |  |
| Uwagi |  |

| ST2Ba Szafka ubraniowa HPL 2 - drzwiowa |  |
| --- | --- |
| Ilość sztuk | 2 |
| wymiary | 320x 500 x2000mm [szer.x gł.x wys.] |
| Opis Wymagane parametry | Kolor biały - RAL 9010 Szafki z płyt kompaktowych HPL: - front z płyty HPL o grubości 10 mm - plecy i ścianki wewnętrzne działowe - HPL o gr min. 3 mm - Konstrukcja szafki profil aluminiowy anodowany. - Zawiasy 180 stopni uchyłu Pojedyncza szafka dzielona (2 komory). Korpus szafki osadzony na stelażu aluminiowym z nóżkami, Nóżki wys. 20cm, wysokość każdej z komór – 90cm. Wentylacja szafki zlokalizowana na plecach szafki (perforacja). Dodatkowa wentylacja może być zapewniona w spodzie szafki. Zawiasy wykonane z materiału odpornego na warunki atmosferyczne, niedostępne z zewnątrz Stopki regulowane względem najwyższego miejsca na posadzce. Każda szafka powinna być wyposażona w dwa haczyki podwójne z boku szafki. Zamykanie szafek – na kłódki (kłódki nie wchodzą w zakres zamówienia). Rodzaj zamka - Zamek do szafy kłódkowy, metalowy z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Średnica kabłąka kłódki od 5 mm do 7,5 mm. Szafka powinna mieć naniesiony numer – wielkość numeru 3-4cm w kolorze czarnym. |
| Przykładowy wygląd |  |
| Uwagi |  |

| ST4B Szafka ubraniowa HPL 4 - drzwiowa |  |
| --- | --- |
| Ilość sztuk | 11 |
| wymiary | 740x 500 x2000mm [szer.x gł.x wys.] |
| Opis Wymagane parametry | Kolor biały - RAL 9010 Szafki z płyt kompaktowych HPL: - front z płyty HPL o grubości 10 mm - plecy i ścianki wewnętrzne działowe - HPL o gr min. 3 mm - Konstrukcja szafki profil aluminiowy anodowany. - Zawiasy 180 stopni uchyłu Szafka dzielona w pionie (2 komory). Korpus szafki osadzony na stelażu aluminiowym z nóżkami, Nóżki wys. 20cm, wysokość każdej z komór – 90cm. Wentylacja szafki zlokalizowana na plecach szafki (perforacja). Dodatkowa wentylacja może być zapewniona w spodzie szafki. Zawiasy wykonane z materiału odpornego na warunki atmosferyczne, niedostępne z zewnątrz Stopki regulowane względem najwyższego miejsca na posadzce. Każda szafka powinna być wyposażona w dwa haczyki podwójne z boku szafki. Zamykanie szafek – na kłódki (kłódki nie wchodzą w zakres zamówienia). Rodzaj zamka - Zamek do szafy kłódkowy, metalowy z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Średnica kabłąka kłódki od 5 mm do 7,5 mm. Szafka powinna mieć naniesiony numer – wielkość numeru 3-4cm w kolorze czarnym. |
| Przykładowy wygląd |  |
| Uwagi |  |

| ST6B Szafka ubraniowa HPL 6 - drzwiowa |  |
| --- | --- |
| Ilość sztuk | 13 |
| wymiary | 1110x 500 x2000mm [szer.x gł.x wys.] |
| Opis Wymagane parametry | Kolor biały - RAL 9010 Szafki dostarczone mają być jako moduły wieloszafkowe w oparciu o projekt rozmieszczenia szafek w szatniach. Szafki z płyt kompaktowych HPL: - front z płyty HPL o grubości 10 mm - plecy i ścianki wewnętrzne działowe - HPL o gr min. 3 mm - Konstrukcja szafki profil aluminiowy anodowany. - Zawiasy 180 stopni uchyłu Szafka dzielona w pionie (2 komory). Korpus szafki osadzony na stelażu aluminiowym z nóżkami, Nóżki wys. 20cm, wysokość każdej z komór – 90cm. Wentylacja szafki zlokalizowana na plecach szafki (perforacja). Dodatkowa wentylacja może być zapewniona w spodzie szafki. Zawiasy wykonane z materiału odpornego na warunki atmosferyczne, niedostępne z zewnątrz Stopki regulowane względem najwyższego miejsca na posadzce. Każda szafka powinna być wyposażona w dwa haczyki podwójne z boku szafki. Zamykanie szafek – na kłódki (kłódki nie wchodzą w zakres zamówienia). Rodzaj zamka - Zamek do szafy kłódkowy, metalowy z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Średnica kabłąka kłódki od 5 mm do 7,5 mm. Szafka powinna mieć naniesiony numer – wielkość numeru 3-4cm w kolorze czarnym. |
| Przykładowy wygląd |  |
| Uwagi |  |

| ST2BN Szafka ubraniowa HPL 2 - drzwiowa dostosowana dla osób niepełnosprawnych |  |
| --- | --- |
| Ilość sztuk | 2 |
| wymiary | 740 x 500 x 2000mm [szer.x gł.x wys.] |
| Opis Wymagane parametry | Kolor biały - RAL 9010 Szafki dostarczone mają być jako moduły wieloszafkowe w oparciu o projekt rozmieszczenia szafek w szatniach. Szafki z płyt kompaktowych HPL: - front z płyty HPL o grubości 10 mm - plecy i ścianki wewnętrzne działowe - HPL o gr min. 3 mm - Konstrukcja szafki profil aluminiowy anodowany. - Zawiasy 180 stopni uchyłu Wentylacja szafki zlokalizowana na plecach szafki (perforacja). Dodatkowa wentylacja może być zapewniona w spodzie szafki. Zawiasy wykonane z materiału odpornego na warunki atmosferyczne, niedostępne z zewnątrz Korpus szafki osadzony na stelażu aluminiowym z nóżkami, Stopki regulowane względem najwyższego miejsca na posadzce. Szafka wyposażona w: - uchwyt zamykany na kłódkę - uchwyt na drzwiach na wys. 90 cm - każda skrytka wyposażona w 2 - haczyki podwójne dostosowane dla os. niepełnosprawnych - belkę na wieszaki - 2 sztuki, pierwsza na wysokości 120cm, druga na wysokości 190 cm Zamykanie szafek – na kłódki (kłódki nie wchodzą w zakres zamówienia). Rodzaj zamka - Zamek do szafy kłódkowy, metalowy z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Średnica kabłąka kłódki od 5 mm do 7,5 mm. Szafka powinna mieć naniesiony numer – wielkość numeru 3-4cm w kolorze czarnym. |
| Przykładowy wygląd |  |
| Uwagi |  |

| ST3BN Szafka ubraniowa HPL 3 - drzwiowa dostosowana dla osób niepełnosprawnych |  |
| --- | --- |
| Ilość sztuk | 4 |
| wymiary | 1110 x 500 x 2000mm [szer.x gł.x wys.] |
| Opis Wymagane parametry | Kolor biały - RAL 9010 Szafki dostarczone mają być jako moduły wieloszafkowe w oparciu o projekt rozmieszczenia szafek w szatniach. Szafki z płyt kompaktowych HPL: - front z płyty HPL o grubości 10 mm - plecy i ścianki wewnętrzne działowe - HPL o gr min. 3 mm - Konstrukcja szafki profil aluminiowy anodowany. - Zawiasy 180 stopni uchyłu Wentylacja szafki zlokalizowana na plecach szafki (perforacja). Dodatkowa wentylacja może być zapewniona w spodzie szafki. Zawiasy wykonane z materiału odpornego na warunki atmosferyczne, niedostępne z zewnątrz Korpus szafki osadzony na stelażu aluminiowym z nóżkami, Stopki regulowane względem najwyższego miejsca na posadzce. Szafka wyposażona w: - uchwyt zamykany na kłódkę - uchwyt na drzwiach na wys. 90 cm - każda skrytka wyposażona w 2 - haczyki podwójne dostosowane dla os. niepełnosprawnych - belkę na wieszaki - 2 sztuki, pierwsza na wysokości 120cm, druga na wysokości 190 cm Zamykanie szafek – na kłódki (kłódki nie wchodzą w zakres zamówienia). Rodzaj zamka - Zamek do szafy kłódkowy, metalowy z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Średnica kabłąka kłódki od 5 mm do 7,5 mm. Szafka powinna mieć naniesiony numer – wielkość numeru 3-4cm w kolorze czarnym. |
| Przykładowy wygląd |  |
| Uwagi |  |

| ST3GN Szafka ubraniowa HPL 3 - drzwiowa dostosowana dla osób niepełnosprawnych |  |
| --- | --- |
| Ilość sztuk | 2 |
| wymiary | 1110 x 500 x2000mm [szer.x gł.x wys.] |
| Opis Wymagane parametry | Kolor grafitowy - RAL 7016 Szafki dostarczone mają być jako moduły wieloszafkowe w oparciu o projekt rozmieszczenia szafek w szatniach. Szafki z płyt kompaktowych HPL: - front z płyty HPL o grubości 10 mm - plecy i ścianki wewnętrzne działowe - HPL o gr min. 3 mm - Konstrukcja szafki profil aluminiowy anodowany. - Zawiasy 180 stopni uchyłu Wentylacja szafki zlokalizowana na plecach szafki (perforacja). Dodatkowa wentylacja może być zapewniona w spodzie szafki. Zawiasy wykonane z materiału odpornego na warunki atmosferyczne, niedostępne z zewnątrz Korpus szafki osadzony na stelażu aluminiowym z nóżkami, Stopki regulowane względem najwyższego miejsca na posadzce. Szafka wyposażona w: - uchwyt zamykany na kłódkę - uchwyt na drzwiach na wys. 90 cm - każda skrytka wyposażona w 2 - haczyki podwójne dostosowane dla os. niepełnosprawnych - belkę na wieszaki - 2 sztuki, pierwsza na wysokości 120cm, druga na wysokości 190 cm Zamykanie szafek – na kłódki (kłódki nie wchodzą w zakres zamówienia). Rodzaj zamka - Zamek do szafy kłódkowy, metalowy z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Średnica kabłąka kłódki od 5 mm do 7,5 mm. Szafka powinna mieć naniesiony numer – wielkość numeru 3-4cm w kolorze czarnym. |
| Przykładowy wygląd |  |
| Uwagi |  |

Zadanie 2: dostawa i montaż ławek i wieszaków

| Ł1C Ławka |  |
| --- | --- |
| Ilość sztuk | 14 |
| wymiary | 1000x300x450mm |
| Opis Wymagane parametry | Kolor RAL 3000 (czerwony) - siedzisko +korpus - konstrukcja metalowa ze stalowej rury kwadratowej (wym. min. 30x30mm), malowana proszkowo . - listwy siedziska z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 3000 (czerwony) - Regulowane ślizgacze podłogowe w zakresie 10 mm. - dopuszczalne obciążenie min 400 kg |
| Przykładowy wygląd |  |
| Uwagi |  |

| Ł2C Ławka |  |
| --- | --- |
| Ilość sztuk | 46 |
| wymiary | 1500x300x450mm |
| Opis Wymagane parametry | Kolor RAL 3000 (czerwony)- siedzisko +korpus - konstrukcja metalowa ze stalowej rury kwadratowej (wym. min. 30x30mm), malowana proszkowo . - listwy siedziska z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 3000 (czerwony) - Regulowane ślizgacze podłogowe w zakresie 10 mm. - dopuszczalne obciążenie min 400 kg |
| Przykładowy wygląd |  |
| Uwagi |  |

| Ł3CN Ławka |  |
| --- | --- |
| Ilość sztuk | 10 |
| wymiary | 1500x450x450mm |
| Opis Wymagane parametry | Kolor RAL 3000 (czerwony) - siedzisko +korpus - konstrukcja metalowa ze stalowej rury kwadratowej (wym. min. 30x30mm), malowana proszkowo . - listwy siedziska z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 3000 (czerwony) - Regulowane ślizgacze podłogowe w zakresie 10 mm. - dopuszczalne obciążenie min 400 kg |
| Przykładowy wygląd |  |
| Uwagi |  |

| Ł4CN Ławka |  |
| --- | --- |
| Ilość sztuk | 2 |
| wymiary | 1000x450x450mm |
| Opis Wymagane parametry | Kolor RAL 3000 (czerwony) - siedzisko +korpus - konstrukcja metalowa ze stalowej rury kwadratowej (wym. min. 30x30mm), malowana proszkowo . - listwy siedziska z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 3000 (czerwony) - Regulowane ślizgacze podłogowe w zakresie 10 mm. - dopuszczalne obciążenie min 400 kg |
| Przykładowy wygląd |  |
| Uwagi |  |

| Ł5 Ławka |  |
| --- | --- |
| Ilość sztuk | 4 |
| wymiary | 2000x450x450mm |
| Opis Wymagane parametry | Kolor – biały RAL 9010 - siedzisko +korpus - konstrukcja metalowa ze stalowej rury kwadratowej (wym. min. 30x30mm), malowana proszkowo . - listwy siedziska z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 9010 - Regulowane ślizgacze podłogowe w zakresie 10 mm. - dopuszczalne obciążenie min 400 kg |
| Przykładowy wygląd |  |
| Uwagi |  |

| Ł6 Ławka |  |
| --- | --- |
| Ilość sztuk | 5 |
| wymiary | 1500x450x450mm |
| Opis Wymagane parametry | Kolor – biały RAL 9010 - siedzisko +korpus - konstrukcja metalowa ze stalowej rury kwadratowej (wym. min. 30x30mm), malowana proszkowo . - listwy siedziska z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 9010 - Regulowane ślizgacze podłogowe w zakresie 10 mm. - dopuszczalne obciążenie min 400 kg |
| Przykładowy wygląd |  |
| Uwagi |  |

| W1C Wieszak naścienny |  |
| --- | --- |
| Ilość sztuk | 17 |
| wymiary | dł. 100cm wys. ok. 15cm gł. ok. 3cm |
| Opis Wymagane parametry | Materiał stal Powłoka farba proszkowa Kolor / wykończenie RAL 3000 Materiał Stal S355, min. 2 mm Rodzaj ścienny Ilość haczyków 10 Sposób montażu kołki rozporowe z zaślepkami Udźwig haczyka 30 kg |
| Przykładowy wygląd |  |
| Uwagi |  |

| W2 Wieszak naścienny |  |
| --- | --- |
| Ilość sztuk | 4 |
| wymiary | dł. 150cm, wys. ok. 15cm gł. ok. 3cm |
| Opis Wymagane parametry | Materiał stal Powłoka farba proszkowa Kolor / wykończenie biały - RAL 9010 Materiał Stal S355, min. 2 mm Rodzaj ścienny Ilość haczyków 15 Sposób montażu kołki rozporowe z zaślepkami Udźwig haczyka 30 kg |
| Przykładowy wygląd |  |
| Uwagi |  |

| W2C Wieszak naścienny |  |
| --- | --- |
| Ilość sztuk | 55 |
| wymiary | dł. 150cm, wys. ok. 15cm gł. ok. 3cm |
| Opis Wymagane parametry | Materiał stal Powłoka farba proszkowa Kolor / wykończenie RAL 3000 Materiał Stal S355, min. 2 mm Rodzaj ścienny Ilość haczyków 10 Sposób montażu kołki rozporowe z zaślepkami Udźwig haczyka 30 kg |
| Przykładowy wygląd |  |
| Uwagi |  |

| W3C Wieszak szatniowy |  |
| --- | --- |
| Ilość sztuk | 12 |
| wymiary | dł. 150cm |
| Opis Wymagane parametry | ## Wieszak ścienny obrotowy podwójny Wymiary: wysokość: ok. 30cm Materiał: wykonany z kształtownika stalowego min. 30x30mm Haki: wykonane z pręta min. 6mm, spawane do konstrukcji, zabezpieczone gumową nasadką Ilość haków na całym wieszaku: min. 58 (z podwójnymi uchwytami) Wykończenie: malowany proszkowo - RAL 3000, numerowane haki, numer haków w kolorze czarny lub innym kontrastowym Żeton: numerowany za pomocą graweru, ilość zgodna z ilością haków, numer na kolejnych wieszakach kontynuowane, narastająco Wymiary: min. 6 x3 cm, z otworem na hak Materiał: laminat grawerski lub plexi |
| Przykładowy wygląd |  |