Zestaw laboratoryjny dla testowania sieci 5G opartej na OpenAirInterface

| Informacje ogólne |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Informacja |  |
| 1. | Nazwa elementu | Zestaw laboratoryjny dla testowania sieci 5G opartej na OpenAirInterface |
| 2. | Opis ogólny | Zestaw laboratoryjny dla testowania sieci 5G opartej na OpenAirInterface |
| 3. | Liczba sztuk | 1 |
| 4. | Przykładowe urządzenie spełniające poniższe parametry techniczne (nazwa producenta i model) | Kompletny zestaw laboratoryjny dla testowania sieci 5G opartej na OpenAirInterface. |

| Opis techniczny (zestawu laboratoryjnego) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr techniczny | Wymagany przez Zamawiającego | Oferowany przez Wykonawcę |
| Komputer PC |  |  |  |
| 1 | Komputer PC | Liczba sztuk: 1 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 1.1 | Procesor |  |  |
| 1.1.1 | Wydajność | Co najmniej 41 577 punktów w teście wydajności Benchmark CPU (Załącznik A i B do SWZ) | Tak/Nie** |
| 1.1.2 | Taktowanie | Co najmniej 3.2 GHz | Tak/Nie** |
| 1.1.3 | Liczba rdzeni | Co najmniej 16 | Tak/Nie** |
| 1.1.4 | Pamięć podręczna | Co najmniej 30 MB | Tak/Nie** |
| 1.1.5 | Wydajność wbudowanego układu graficznego | Co najmniej 2281 punktów w teście wydajności Benchmark GPU (Załącznik C i D do SWZ) | Tak/Nie** |
| 1.1.6 | Rodzaj obsługiwanej pamięci RAM | Co najmniej DDR4 i DDR5 | Tak/Nie** |
| 1.2 | Pamięć RAM |  |  |
| 1.2.1 | Pojemność | Co najmniej 32 GB | Tak/Nie** |
| 1.2.2 | Typ | DDR5 | Tak/Nie** |
| 1.2.3 | Taktowanie | Co najmniej 4500 MHz | Tak/Nie** |
| 1.3 |  | Dysk | Tak/Nie** |
| 1.3.1 | Pojemność | Co najmniej 500GB | Tak/Nie** |
| 1.3.2 | Typ | SSD | Tak/Nie** |
| 1.3.3 | Maksymalna szybkość zapisu | Co najmniej 2000 MB/s |  |
| 1.3.3 | Maksymalna szybkość odczytu | Co najmniej 4000 MB/s | Tak/Nie** |
| 1.4 | Płyta główna |  |  |
| 1.4.1 | Gniazda M.2 | Co najmniej 3x | Tak/Nie** |
| 1.4.2 | Gniazdo PCIe 5.0 | Co najmniej 1x | Tak/Nie** |
| 1.4.3 | Gniazdo PCIe 4.0 | Co najmniej 1x | Tak/Nie** |
| 1.4.4 | Maksymalna obsługiwana ilość pamięci | Co najmniej 128 GB | Tak/Nie** |
| 1.4.5 | Złącze zewnętrznej anteny WiFi | Co najmniej 2x | Tak/Nie** |
| 1.5 | Porty USB, interfejsy sieciowe i Wi-Fi (na płycie głównej lub dodatkowych kartach rozszerzeń) |  |  |
| 1.5.1 | USB 2.0 | Co najmniej 2x, gniazdo typ A | Tak/Nie** |
| 1.5.2 | USB 3.0 (lub wyższe, np. 3.2) | Co najmniej 2x, gniazdo typ A | Tak/Nie** |
| 1.5.3 | USB 3.0 (lub wyższe, np. 3.2) | Co najmniej 1x, gniazdo typ C |  |
| 1.5.4 | 2.5 GbE | Co najmniej 1x |  |
| 1.5.5 | SFP+ 10Gb | Co najmniej 2x | Tak/Nie** |
| 1.5.6 | Standard WiFi | Co najmniej WiFi 6 (802.11 ax) |  |
| 1.6 | Kompatybilność |  |  |
| 1.6.1 | Chłodzenie | Zapewniające poprawne działanie sprzętu. | Tak/Nie** |
| 1.6.2 | Zasilanie | Zapewniające poprawne działanie sprzętu. Wtyczka typ E. | Tak/Nie** |
| 1.6.3 | System operacyjny | Kompatybilny z oferowanym Zestawem Laboratoryjnym, tj. zainstalowany i skonfigurowany wraz z wszelkim niezbędnym oprogramowaniem i sterownikami potrzebnymi do uruchomienia Oprogramowania OAI oraz Modułów SDR. | Tak/Nie** |
| 2 | Moduł SDR | Liczba sztuk: 2 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 2.1 | Złącza kanałów TX | Co najmniej 2 | Tak/Nie** |
| 2.2 | Złącza kanałów RX | Co najmniej 2 | Tak/Nie** |
| 2.3 | Obsługa MIMO | Co najmniej w trybie 2x2 | Tak/Nie** |
| 2.4 | Zakres obsługiwanych częstotliwości | Co najmniej od 70 MHz do 6 GHz | Tak/Nie** |
| 2.5 | Maksymalna moc transmitowanego sygnału | Co najmniej 10 dBm | Tak/Nie** |
| 2.6 | Obsługiwane tryby duplexu | FDD i TDD | Tak/Nie** |
| 2.7 | Maksymalna szerokość pasma w trybie 1x1 SISO | Co najmniej 50 MHz | Tak/Nie** |
| 2.8 | Maksymalna szerokość pasma w trybie 2x2 MIMO | Co najmniej 30 MHz | Tak/Nie** |
| 2.9 | Złącze USB | 1x, wersja co najmniej 3.0 | Tak/Nie** |
| 2.10 | Anteny | Kompatybilne, dookólne, co najmniej 2 sztuki | Tak/Nie** |
| 3 | Oprogramowanie OAI (OAI-RAN, OAI-CN, System zarządzania) | Liczba sztuk: 1 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 3.1 | Wymagania ogólne na Oprogramowanie OAI |  |  |
| 3.1.1 | Z racji specyfiki przyjętych rozwiązań w prowadzonym projekcie wymagana jest Kompatybilność z OpenAirInterface oraz techniką wirtualizacji kontenerowej. | - OAI-CN dostarczone w postaci obrazów kontenerów docker - Zawiera pliki docker-compose umożliwiające automatyczne uruchomienie i konfigurację OAI-CN - Możliwość modyfikowania kodu źródłowego OAI-RAN oraz OAI-CN (dostarczony kod źródłowy) - OAI-RAN oraz OAI-CN bazuje na kodzie źródłowym OpenAirInterface lub równoważnym. Przez równoważność z OpenAirInterface Zamawiający rozumie, że: 1) Każda niezależna instancja elementu sieci 4G/5G uruchomiona na bazie proponowanego rozwiązania musi zapewniać poprawne działanie z instancjami elementów rdzenia sieci i RAN powstałymi z kompilacji kodu bazującego na OpenAirInterface. Musi być możliwe skomponowanie działającej sieci składającej się z elementów (i) 4G: MME, HSS, S/P GW, eNB lub (ii) 5G: SMF, AUSF, UDM, AMF, UPF, gNB w której to sieci dowolny podzbiór tych elementów pochodzi z proponowanego rozwiązania, a pozostałe z kompilacji kodu bazującego na OpenAirInterface. W przypadku proponowanego rozwiązania innego niż bazującego na OpenAirInterface wymagany jest certyfikat kompatybilności z OpenAirInterface. 2) Proponowane rozwiązanie w zakresie OAI-RAN oraz OAI-CN bazuje na rozwiązaniu open source. 3) W skład społeczności zgromadzonej wokół proponowanego rozwiązania znajdują się przynajmniej 2 firmy telekomunikacyjne oferujące swoje usługi / produkty w wielu (tj. co najmniej dwóch) krajach. | Tak/Nie** |
| 3.1.2 | System zarządzania | Dostarczony co najmniej w postaci plików binarnych | Tak/Nie** |
| 3.1.3 | Spójność oprogramowania | Oprogramowanie OAI tworzy zintegrowany system, tzn. do zapewnienia wymaganej funkcjonalności (3.3, 3.4, 3.5) nie jest wymagana modyfikacja kodu źródłowego żadnego z jego elementów (OAI-RAN, OAI-CN, System zarządzania) | Tak/Nie** |
| 3.1.4 | Możliwość korzystania z Oprogramowania OAI bez ograniczeń czasowych | Zamawiający ma prawo korzystać z Oprogramowania OAI bezterminowo. W szczególności oznacza to, że Oprogramowanie OAI nie posiada klucza licencyjnego, który należy odnawiać, by Oprogramowanie OAI działało prawidłowo. Po wygaśnięciu dostępu do Repozytorium (3.2.6) Zamawiający traci możliwość aktualizacji Oprogramowania OAI, ale nadal ma prawo używać ostatniej wersji Oprogramowania, do której miał dostęp. | Tak/Nie** |
| 3.2 | Repozytorium Oprogramowania OAI |  |  |
| 3.2.1 | Zawartość Repozytorium | Repozytorium przechowuje Oprogramowanie OAI co najmniej w postaci kodów źródłowych w części OAI-RAN i OAI-CN oraz plików binarnych Systemu zarządzania w najnowszej wydanej wersji Oprogramowania OAI. | Tak/Nie** |
| 3.2.2 | Repozytorium w domenie publicznej | Oprogramowanie OAI przechowywane jest w Repozytorium na ogólnodostępnej platformie Internetowej, tzn. dostęp do repozytorium jest możliwy przez Internet bez konieczności łączenia się przez VPN do sieci prywatnej Dostawcy | Tak/Nie** |
| 3.2.3 | Wymagana kompatybilność z dostępem z linii komend Linux | Dane z Repozytorium można pobierać bezpośrednio z linii komend systemu Linux, np. poleceniem „git clone” | Tak/Nie** |
| 3.2.4 | Ograniczony dostęp do Repozytorium | Dostęp do repozytorium jest ograniczony dla uprawnionych użytkowników | Tak/Nie** |
| 3.2.5 | Konto użytkownika | Dostawca nada prawo dostępu do Repozytorium dla wskazanego przez Zamawiającego konta użytkownika, lub przekaże dane logowania do konta użytkownika z nadanym dostępem | Tak/Nie** |
| 3.2.6 | Czas dostępu do Repozytorium | Dostęp do repozytorium jest zapewniony na okres co najmniej 5 lat | Tak/Nie** |
| 3.3 | OAI-RAN |  |  |
| 3.3.1 | Kod źródłowy | Bazuje na kodzie źródłowym OpenAirInterface (openairinterface5g) w wersji co najmniej 2023.w02 lub równoważnym. Przez równoważność z OpenAirInterface Zamawiający rozumie że: 1) Każda niezależna instancja elementu sieci 4G/5G uruchomiona na bazie proponowanego rozwiązania musi zapewniać poprawne działanie z instancjami elementów rdzenia sieci powstałymi z kompilacji kodu bazującego na OpenAirInterface. W przypadku proponowanego rozwiązania innego niż bazującego na OpenAirInterface wymagany jest certyfikat kompatybilności z OpenAirInterface. 2) Proponowane rozwiązanie bazuje na rozwiązaniu open source. 3) W skład społeczności zgromadzonej wokół proponowanego rozwiązania znajdują się przynajmniej 2 firmy telekomunikacyjne oferujące swoje usługi / produkty w wielu (tj. co najmniej dwóch) krajach. | Tak/Nie** |
| 3.3.2 | Funkcjonalność minimalna | Bazująca na OpenAirInterface (openairinterface5g) w wersji 2023.w02 jak w Załączniku E do SWZ. Link pomocniczy: https://gitlab.eurecom.fr/oai/openairinterface5g/-/blob/2023.w02/doc/FEATURE_SET.md | Tak/Nie** |
| 3.4 | OAI-CN |  |  |
| 3.4.1 | Kod źródłowy | Bazuje na kodzie źródłowym OpenAirInterface w wersjach: - dla 5G: co najmniej v1.5.0 - dla LTE: co najmniej v1.2.0 lub równoważnym. Przez równoważność z OpenAirInterface Zamawiający rozumie że: 1) Każda niezależna instancja elementu sieci 4G/5G uruchomiona na bazie proponowanego rozwiązania musi zapewniać poprawne działanie z instancjami elementów rdzenia sieci i RAN powstałymi z kompilacji kodu bazującego na OpenAirInterface. Musi być możliwe skomponowanie działającego rdzenia sieci składającego się z elementów (i) 4G: MME, HSS, S/P-GW lub (ii) 5G: SMF, AUSF, UDM, AMF, UPF w której to sieci dowolny podzbiór tych elementów pochodzi z proponowanego rozwiązania, a pozostałe z kompilacji kodu bazującego na OpenAirInterface. W przypadku proponowanego rozwiązania innego niż bazującego na OpenAirInterface wymagany jest certyfikat kompatybilności z OpenAirInterface. 2) Proponowane rozwiązanie bazuje na rozwiązaniu open source. 3) W skład społeczności zgromadzonej wokół proponowanego rozwiązania znajdują się przynajmniej 2 firmy telekomunikacyjne oferujące swoje usługi / produkty w wielu (tj. co najmniej dwóch) krajach. | Tak/Nie** |
| 3.4.2 | Wymagane moduły 4G | Co najmniej MME, HSS, S/P-GW | Tak/Nie** |
| 3.4.3 | Wymagane moduły 5G | Co najmniej SMF, AUSF, UDM, AMF, UPF | Tak/Nie** |
| 3.4.4 | Funkcjonalność modułów 4G |  |  |
| 3.4.4.2 | HSS | Co najmniej: - zarządzanie mobilnością - wsparcie w nawiązywaniu połączeń i sesji - uwierzytelnianie użytkownika i - autoryzacja dostępu. | Tak/Nie** |
| 3.4.4.3 | S/P-GW | Co najmniej: Interfejsy: - S5/S8 - SGi - S1-U - S11 Funkcje: - Filtrowanie pakietów poszczególnych użytkowników (tj. głęboka inspekcja pakietów) - Alokacja adresów IP dla UE (pule adresów IP) - Kierowanie i przekazywanie pakietów | Tak/Nie** |
| 3.4.5 | Funkcjonalność modułów 5G |  |  |
| 3.4.5.1 | SMF | Co najmniej: Interfejsy: - N4 - N10 - N11 Funkcje: - Zarządzanie sesją (Ustanowienie sesji/Modyfikacja/Zwolnienie) - Alokacja i zarządzanie adresami IP dla UE (pula adresów IP jest kontrolowana przez SMF) - Wybór UPF (konfiguracja lokalna/wykrywanie UPF przez NRF) - Downlink Data Notification | Tak/Nie** |
| 3.4.5.2 | AUSF | Co najmniej: Interfejsy: - N12 - N13 Funkcje: - Wsparcie dla uwierzytelnienia typu „3GPP access” | Tak/Nie** |
| 3.4.5.3 | UDM | Co najmniej: Interfejsy: - N8 - N10 - N13 - N35 Funkcje: - Generowanie danych uwierzytelniających 3GPP AKA - Obsługa identyfikacji użytkownika - Wsparcie de-ukrycia SUCI Generation of 3GPP AKA Authentication Credentials - User Identification Handling - Wsparcie dla odkrycia SUCI (deconcealment) | Tak/Nie** |
| 3.4.5.4 | AMF | Co najmniej: Interfejsy: - N1 - N2 - N11 Funkcje: - Terminacja interfejsu RAN CP (N2) - Terminacja NAS (N1) - Szyfrowanie NAS i ochrona integralności - Zarządzanie rejestracją - Zarządzanie połączeniami - Zarządzanie mobilnością – obsługa handoveru N2 - Zapewnienie transportu komunikatów SM pomiędzy UE i SMF - Uwierzytelnianie dostępu - Autoryzacja dostępu - Wsparcie SEAF - Powiadomienia o zdarzeniach mobilności UE | Tak/Nie** |
| 3.4.5.5 | UPF | Co najmniej:  PFCP - de/kodowanie elementów IE (Information Elements) - heartbeat - komunikaty związane z węzłami - komunikaty związane z sesją - Wsparcie PDR i FAR (Packet Detection Rules, Forward Action Rules) - IPv4 — wewnętrzny i zewnętrzny - IPv6 — wewnętrzny i zewnętrzny - Reguły zgłaszania użytkowania (URR) - Raporty sesji PFCP - Obsługa GTP | Tak/Nie** |
| 3.5 | System zarządzania |  |  |
| 3.5.1 | GUI | Posiada interfejs graficzny do wprowadzania i prezentacji informacji | Tak/Nie** |
| 3.5.2 | Zarządzanie urządzeniami i kartami SIM | Pozwala aktywować i deaktywować karty SIM. Wyświetla listę kart SIM. | Tak/Nie** |
| 3.5.3 | Zarządzanie użytkownikami Systemu zarządzania | Pozwala tworzyć użytkowników Systemu zarządzania i różnicować ich prawa dostępu. | Tak/Nie** |
| 3.5.4 | Prezentacja danych | Posiada dedykowany dashboard z graficzną prezentacją wyników monitorowania. Lista monitorowanych elementów / parametrów co najmniej jak w 3.5.6 | Tak/Nie** |
| 3.5.5 | Konfiguracja OAI-RAN i OAI-CN | Możliwość konfigurowania parametrów OAI-RAN i OAI-CN przez interfejs graficzny | Tak/Nie** |
| 3.5.6 | Monitorowane elementy / parametry |  |  |
| 3.5.6.1 | Całkowita chwilowa przepływność urządzeń dołączonych do sieci 4G/5G (bitrate) | Wyświetlany Uplink i Downlink | Tak/Nie** |
| 3.5.6.2 | Całkowite chwilowe zużycie zasobów sieciowych (procentowo) | Wyświetlany Uplink i Downlink | Tak/Nie** |
| 3.5.6.3 | Całkowita chwilowa przepływność urządzeń dołączonych do danej stacji bazowej | Wyświetlany Uplink i Downlink | Tak/Nie** |
| 3.5.6.4 | Status znanych terminali | Wyświetlana liczba i stan znanych terminali (rozróżniane co najmniej 2 stany: online i offline) | Tak/Nie** |
| 3.5.6.5 | Tryb działania sieci | Wyświetlana informacja o aktualnym trybie działania sieci | Tak/Nie** |
| 3.5.6.6 | Stan RAN | Wyświetlana informacja co najmniej o - liczbie komórek - używanych częstotliwościach - szerokościach kanału | Tak/Nie** |
| Urządzenia klienckie |  |  |  |
| 4 | Urządzenie mobilne 1 | Liczba sztuk: 4 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 4.1 | Wymagania ogólne na urządzenie mobilne 1 |  |  |
| 4.1.1 | Urządzenia zgodne z 4G i 5G | 4 sztuki telefonów 5G współpracujących z zestawem w trybach 4G, 5G NSA, 5G SA o przynajmniej następujących parametrach: - Pasma częstotliwości 5G: NR-FDD n1 (2100MHz) / n3 (1800MHz) / n5 (850 MHz) / n7 (2600MHz) / n8 (900MHz) / n20 (800MHz) / n28 (700MHz) + NR-TDD n38 (2600MHz) / n40 (2300MHz) / n41 (2500MHz) / n77 (3700MHz) / n78 (3500MHz) - Temperatura pracy -25°C/ +60°C - Pojemność baterii 4950 mAh - Pamięć 4 GB - Pamięć wewnętrzna 64 GB - Ochrona IP68 - Dual SIM | Tak/Nie** |
| 5 | Urządzenie mobilne 2 | Liczba sztuk: 4 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 5.1 | Wymagania ogólne na urządzenie mobilne 2 |  |  |
| 5.1.1 | Urządzenia zgodne z 4G i 5G | 4 sztuki telefonów 5G współpracujących z zestawem w trybie 5G SA o przynajmniej następujących parametrach: - Pasma częstotliwości 5G (NSA): n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n77, n78 - Pasma częstotliwości 5G (SA): n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n77, n78 - Wydajność nie gorsza niż: - LTE DL 5CA (DL/UL): 1600/211 Mbps; - 5G NR FR1 (DL/UL): 4.5 Gbps/ 0.9 Gbps - Pamięć 8 GB - Pamięć wewnętrzna 128 GB - Dual SIM - Bateria 4300mAh - 802.11ax (2x2 MIMO) - Zasilacz USB o mocy 30 W - Kabel USB-C na USB-C | Tak/Nie** |
| 6 | Urządzenie stacjonarne 1 | Liczba sztuk: 2 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 6.1 | Wymagania ogólne na urządzenie stacjonarne 1 |  |  |
| 6.1.1 | Urządzenia zgodne z 4G i 5G | 2 sztuki modułów komunikacyjnych zgodnych z technologią 5G sub-6GHz opartych na złączu M.2 + Development Board współpracujących z zestawem o przynajmniej następujących parametrach: - Pasma częstotliwości 5G: NR-FDD n1 (2100MHz) / n2 (1900MHz) / n3 (1800MHz) / n5 (850 MHz) / n7 (2600MHz) / n8 (900MHz) / n12 (700MHz) / n20 (800MHz) / n25 (1900MHz) / n28 (700MHz) + NR-TDD n38 (2600MHz) / n40 (2300MHz) / n41 (2500MHz) / n48 (3500MHz) / n77 (3700MHz) / n78 (3500MHz) / n79 (4700MHz) - Wydajność nie gorsza niż: 5G Sub-6Ghz SA/NSA 2.1/2.5 Gbps DL (4x4 MIMO), 900/650 Mbps UL (2x2); 4G (LTE) – LTE 1.0Gbps DL, 200Mbps UL - Kabel USB, 4 anteny do każdego modułu - Dual SIM - Zasilanie przez USB | Tak/Nie** |
| 7 | Wymagania ogólne na Zestaw Laboratoryjny |  |  |
| 7.1 | Instrukcja obsługi zestawu | Dołączona instrukcja obsługi opisująca sposób uruchomienia Zestawu w wybranym trybie (8.1) Instrukcja musi zawierać opis kroków wymaganych do wykonania celem uruchomienia Zestawu, w tym opis konfiguracji terminala użytkownika. | Tak/Nie** |
| 7.2 | Karty SIM i programator | Co najmniej 10 programowalnych kart SIM wraz z programatorem kompatybilnym z Zestawem i instrukcją programowania kart SIM | Tak/Nie** |
| 7.3 | Współpraca Zestawu z innymi urządzeniami oraz same urządzenia mobilne |  |  |
| 7.3.1 | Współpraca w trybie działania 4G i 5G NSA | Z każdym urządzeniem zgodnym z 4G i 5G NSA z którego zdjęto blokadę na PLMN | Tak/Nie** |
| 7.3.2 | Współpraca w trybie działania 5G SA | Co najmniej z: - Sierra Wireless - Crosscall Z5 - Quectel RM500Q-GL - OnePlus 8 | Tak/Nie** |
| 8 | Wymagania funkcjonalne i wydajnościowe na Zestaw Laboratoryjny |  |  |
| 8.1 | Tryb pracy sieci | Co najmniej 4G, 5G SA, 5G NSA | Tak/Nie** |
| 8.2 | Maksymalna liczba jednocześnie obsługiwanych terminali użytkownika | - Dla 4G co najmniej 256 - Dla 5G Co najmniej 10 | Tak/Nie** |
| 8.3 | Całkowita przepływność bitowa między Modułem SDR a terminalami (suma przepływności dla wielu terminali) w trybie 4G | - Downlink co najmniej 70 Mb/s - Uplink co najmniej 7 Mb/s | Tak/Nie** |
| 8.4 | Całkowita przepływność bitowa między Modułem SDR a terminalami (suma przepływności dla wielu terminali) w trybie 5G | - Downlink co najmniej 100 Mb/s - Uplink co najmniej 20 Mb/s | Tak/Nie** |
| 8.5 | Opóźnienie wprowadzane przez sieć (RTT mierzone w relacji terminal – UPF – terminal) | Maksymalnie 50 ms | Tak/Nie** |
| 8.6 | Wymagania na część radiową |  |  |
| 8.6.1 | Schemat modulacji | co najmniej 64QAM (downlink) i 16QAM (uplink) | Tak/Nie** |
| 8.6.2 | Zakres częstotliwości | Co najmniej wszystkie częstotliwości w paśmie FR1 (poniżej 6GHz) | Tak/Nie** |
| 8.6.3 | Wspierane tryby konfiguracji anten | Co najmniej SISO 1x1 i MIMO 2x2 | Tak/Nie** |
| 8.6.4 | Tryb duplexu | Co najmniej FDD i TDD | Tak/Nie** |
| 8.6.5 | Szerokość pasma 4G | Co najmniej do 20 MHz | Tak/Nie** |
| 8.6.6 | Szerokość pasma 5G | Co najmniej do 40 MHz | Tak/Nie** |
| 8.6.7.5 | Wsparcie dla LTE-M | Zapewnione wsparcie dla trybu LTE-M (co najmniej Cat-1) | Tak/Nie** |
| 8.6.8 | Wymagania dla LTE-M |  |  |
| 8.6.8.1 | Zakres częstotliwości | Obsługa co najmniej 5 kanałów dedykowanych LTE-M, w tym co najmniej: - 1 kanał w częstotliwości między 400-500 MHz - 1 kanał w częstotliwości między 600-1000 MHz - 1 kanał w częstotliwości między 1700-2200 MHz | Tak/Nie** |
| 8.6.8.2 | Maksymalny bitrate | Co najmniej 1Mb/s | Tak/Nie** |
| 9 | Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu |  |  |
| 9.1 | Na dostarczoną aparaturę Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu pozytywnego odbioru końcowego. |  | Tak/Nie** |
| 9.2 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. |  | Tak/Nie** |
| 9.3 | Czas reakcji serwisu do 14 dni. |  | Tak/Nie** |
| 9.4 | Zgłaszanie awarii przedmiotu umowy będzie możliwe w dni robocze co najmniej przez 8 godzin |  | Tak/Nie ** |
| 9.5 | W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia. |  | Tak/Nie** |
| 9.6 | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. |  | Tak/Nie** |
| 9.7 | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 14 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy. |  | Tak/Nie** |
| 9.8 | Aparatura powinna być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowa z bieżącej produkcji, wolna od wad materiałowych i prawnych. |  | Tak/Nie** |
| 9.9 | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. |  | Tak/Nie** |
| 9.10 | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. |  | Tak/Nie** |
| 9.11 | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. |  | Tak/Nie** |
| 9.12 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, ul. Czarnowiejska 74 (budynek B-9), 30-054 Kraków, woj. małopolskie |  | Tak/Nie** |

**) niepotrzebne skreślić