Niepołomice dnia: 2025-07-09

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.20.2025.5

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa klubu malucha "Sówki" wraz z oddziałami przedszkolnymi w Woli Zabierzowskiej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.20.2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania 1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez pozycję w przedmiarze „pielęgnacji traw i roślin przez okres gwarancji”. Prosimy o wskazanie, jakie dokładnie czynności powinna obejmować ta usługa (np. koszenie trawy, podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie, przycinanie roślin itp.) oraz z jaką częstotliwością mają być one wykonywane. 2. Proszę o doprecyzowanie, czy zakres zamówienia obejmuje również wykonanie rabat kwiatowych. Jeśli tak, prosimy o wskazanie gatunków roślin przewidzianych do nasadzenia oraz ich ilości. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1. Okres gwarancji pielęgnacji traw i roślin wynosi: - 12 miesięcy- gwarancja na nasadzenia zieleni niskiej wraz z jej pielęgnacją w okresie udzielonej gwarancji; - 48 miesięcy- gwarancja na nasadzenia zieleni wysokiej wraz z jej pielęgnacją w okresie udzielonej gwarancji. Zadania obejmujące okres gwarancji: Pielęgnacja drzew, krzewów, bylin i cebul Zakres zabiegów pielęgnacyjnych w okresie gwarancyjnym winien obejmować dla drzew, krzewów, bylin i cebul: -wymiana drzew i krzewów, które nie wykazały się wzrostem, za wyjątkiem egzemplarzy, których zniszczenie nie nastąpiło z winy wykonawcy, -monitorowanie stanu zdrowia roślin, usuwanie chorych i spróchniałych gałęzi, -wczesne usuwanie objawów chorób i szkodników, -leczenie egzemplarzy chorych, z zabezpieczeniem ran, -usuwanie odrostów korzeniowych i pniowych, -usuwanie chwastów, -uzupełnianie kory lub innego wykończenia powierzchni nasadzeń, poprawa mocowania agrowłókniny, -usuwanie zanieczyszczeń, -rozluźnianie gleby wokół roślin sezonowych, -usuwanie obumarłych części bylin, traw i roślin cebulowych, w przypadku gatunków o ozdobnych kwiatostanach, traw ozdobnych oraz zielonych (jesienią) części nadziemnych cebul -wiosną, w przypadku pozostałych gatunków jesienią, -nawożenie mineralne zgodnie z wymogami gatunku, -sprawdzanie stanu palików i wiązań przy drzewach, ewentualne rozluźnianie, wymiana, uzupełnianie uszkodzonych, -regularne podlewanie drzew i krzewów soliterowych, przy wykorzystaniu podziemnego systemu napowietrzająco–nawadniającego, sprawdzanie czy system napowietrzający nie jest zatkany lub nie stagnuje w nim zbyt duża ilość wody, -przycinanie drzew i krzewów zgodnie z wymogami gatunku, -stosownie do wymogów roślin kwiatowych i warunków klimatycznych podlewanie do nasączenia górnej warstwy gleby, zaś przy drzewach i krzewach do pełnego nasączenia wodą ukorzenionej warstwy gleby, -zabezpieczanie na okres zimowy nowych nasadzeń bylin oraz wrażliwych na mrozy nasadzeń krzewów, jako materiału zabezpieczającego można użyć gałęzi drzew iglastych, Pielęgnacja trawników Pielęgnacja trawników obejmuje koszenie, odchwaszczanie, nawożenie i dosiew trawy w miarę potrzeby. Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 8 cm. Pierwsze koszenie wykonywane jest na wysokość 4-5 cm z zebraniem pokosu. Następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, by wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 12 cm. Należy zawsze pozostawiać 2/3 wysokości blaszki liściowej. Ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane na koniec października. Na okres zimy trawa nie powinna pozostać zbyt długa. Wysokość koszenia trawników parkowych to 8-10 cm. Wysokość koszenia trawników ozdobno-rekreacyjnych to 4-5 cm. Należy kosić trawniki suche. Zawsze używać kosiarek o ostrych nożach. Koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu. Zwalczanie chwastów: Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. Środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością, tylko w razie konieczności i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. Nawożenie: Co roku wiosną należy wykonać analizę chemiczną próbek gleby, pobranych z terenu przeznaczonego pod nasadzenia. Próbki przebadać w uznanym laboratorium i zastosować wskazania wydane przez laboratorium. Nawożenia nie można wykonywać na mokre lub wilgotne rośliny. Chyba, że wskazania laboratorium będą mówiły inaczej. Nawożenie należy przeprowadzać tuż po skoszeniu. Wertykulacja: Wertykulację przeprowadza się na trawnikach starszych niż trzy lata. Przed wertykulacją wykonujemy bardzo niskie koszenie trawnika. Należy wykonać jednorazowy przejazd wertykulatorem a następnie wykonać drugi przejazd w prostopadle do poprzedniego przejazdu. W przypadku mocno sfilcowanego trawnika niezbędny będzie także trzeci przejazd wertykulatorem. Przy pierwszym przejeździe należy ustawić noże na głębokości około 5 mm, przy drugim i następnych na głębokość około 10 mm. Po zakończeniu wertykulacji trawnika dokładnie zagrabić i wywieźć usunięty materiał. Po zabiegu wertykulacji wykonać piaskowanie i dosiewkę. Należy użyć nasion do regeneracji trawnika. Wertykulacja powinna być realizowana co najmniej raz w roku albo późną wiosną albo jesienią. Najlepszym terminem jest wczesna jesień (wrzesień), zwłaszcza jeśli ma być przeprowadzone dosiewanie. Można również przeprowadzić wertykulację wiosną, od połowy kwietnia. Wertykulację przeprowadza się, kiedy gleba z wierzchu jest sucha w dotyku a trawnik nieco wilgotny. Aeracja: Aerację przeprowadza się jedynie na mocno obciążonych -zadeptanych trawnikach, jedynie na wskazanie Nadzoru Terenów Zieleni. Aerację trawnika należy przeprowadzać z użyciem aeratora mechanicznego. Przed aeracją trawnika należy skosić trawę na wysokość 2-3 cm, skoszoną trawę usunąć oraz mocno podlać -tak, aby ziemia pod murawą była mocno wilgotna. Należy odczekać, aby Woda dobrze wsiąkła w ziemię, tak by wierzchnia trawnika była sucha. Nie należy przeprowadzać aeracji zaraz po podlewaniu. Po zakończeniu aeracji trawnik trzeba dokładnie zagrabić i wywieźć usunięte materiały. Po zabiegu aeracji wykonać piaskowanie i dosiewkę. Najlepszym wykonania zabiegu jest wczesna jesień (wrzesień). Ad.2. Tak zakres zamówienia obejmuje również wykonanie rabat kwiatowych. W rabatach kwiatowych należy zastosować poniższe rośliny; - jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea) w dwóch odmianach kolorystycznych 'Alba' i 'Magnus', rośliny te należy sadzić w grupach w jednej odmianie kolorystycznej, odmianę 'Alba' należy sadzić w rozstawie 40 - 50 cm (dorasta ona do 100 cm), natomiast odmianę 'Magnus' należy sadzić w rozstawie 50 - 60 cm (dorasta do 60 cm); - tawułka Arendsa (Astilbe x arendsii) 'Showstar', rośliny należy sadzić w rozstawie co 40 - 50cm (max wys. 30 - 40cm); - aster alpejski (Aster alpinus) w dwóch odmianach 'Dunkle Schoene' oraz 'Happy End', rośliny te należy sadzić naprzemiennie odmianami w rozstawie 20 - 30 cm, (max wys. roślin 20-30 cm); Rośliny należy sadzić w grupach zgodnie z ich zróżnicowaniem wysokością. Schemat: - środek rabaty - jeżówka purpurowa 'Alba', - następnie jeżówka purpurowa 'Magnus', - następnie tawułka Arendsa 'Showstar', - od zewnętrznej części rabaty aster alpejski naprzemiennie odmiana 'Dunkle Schoene' oraz 'Happy End'. W rabatach znajdujących się przy drewnianych stelażach na elewacji budynku należy sadzić rośliny pnące: - Aktinidia pstrolistna (Actinidia kolomikta) 'Adam' sadzona w odstępie co 1,5 m.