Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2026, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wraz z zabudową autobusową, homologacją oraz pełnym wyposażeniem umożliwiającym bezpieczny i komfortowy transport uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Niepołomicach.

Pojazd będzie wykorzystywany do codziennego transportu osób z niepełnosprawnościami, w tym osób o ograniczonej mobilności, na zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne i integracyjne, co wymaga zwiększonej trwałości konstrukcji, wysokiego komfortu jazdy, stabilności oraz niezawodności w eksploatacji.

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe pojazdu

Wymagania techniczne:

- pojazd fabrycznie nowy, nieużywany;

- rok produkcji: 2026;

- pojazd przystosowany konstrukcyjnie do intensywnej eksploatacji przy pełnym obciążeniu,

w tym wynikającym z zabudowy autobusowej oraz zastosowanej platformy dla osób

z niepełnosprawnościami;

- silnik wysokoprężny spełniający normę EURO VI;

- moc silnika min. 145 KM,

- pojazd z napędem na tylną oś (RWD) zapewniającym stabilność jazdy przy pełnym obciążeniu oraz przy zabudowie przystosowanej do przewozu osób z niepełnosprawnościami;

- automatyczna LUB manualna skrzynia biegów;

- dopuszczalna masa całkowita pojazdu: min. 5 000 kg;

- długość pojazdu: minimum 6,9 m;

- wysoki dach (umożliwiający swobodne poruszanie się w przestrzeni pasażerskiej min. 180 cm).

Zabudowa i dostępność:

- zabudowa autobusowa przystosowana do przewozu osób z niepełnosprawnościami,

- minimalna liczba miejsc siedzących: 19 + kierowca, z możliwością przewozu minimum dwóch osób poruszających się na wózkach inwalidzkich po złożeniu lub demontażu foteli (zmienna konfiguracja wnętrza), zmiana konfiguracji nie może wymagać ingerencji w konstrukcję pojazdu.

- homologowany system mocowania wózka (pasy, punkty kotwiczenia), zapewnienie odpowiedniej przestrzeni manewrowej dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim w przestrzeni pasażerskiej.

- elektryczna lub hydrauliczna winda / platforma najazdowa,

- niska wysokość wejścia oraz stopnie ułatwiające wsiadanie,

- poręcze i uchwyty kontrastowe,

- pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów,

- pojazd posiadający homologację autobusową kategorii M2 lub M3.

Komfort i ergonomia:

- klimatyzacja automatyczna w części kierowcy oraz pasażerskiej,

- dodatkowe ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej (np. PTC),

- oświetlenie LED przestrzeni pasażerskiej,

- tapicerka odporna na intensywne użytkowanie i łatwa w czyszczeniu,

- ergonomiczne siedzenie kierowcy z regulacją i podłokietnikiem.

Bezpieczeństwo:

systemy wspomagania kierowcy, w tym co najmniej:

- asystent hamowania awaryjnego,

- asystent utrzymania pasa ruchu,

- asystent martwego pola,

- kamera cofania,

- czujniki parkowania przód i tył,

- tempomat,

- inteligentny tachograf, jeżeli wymagany przepisami prawa.

Warunki serwisowe:

- autoryzowany serwis na terenie województwa małopolskiego lub w promieniu do 50 km od Niepołomic,

- gwarancja producenta min. 24 miesiące bez limitu kilometrów,

- gwarancja na zabudowę min. 24 miesiące.