Kraków dnia: 2026-07-03

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.59.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANY SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych dla wszystkich Jednostek AGH - KC-DE-zp.25.59.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.59.2026.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: PYTANIE NR 1 Dotyczy: Konfiguracja nr 1 oraz Konfiguracja nr 2 Prosimy o dopuszczenie laptopa, którego szerokość wyniesie nie więcej, niż 319mm. Proponowana zmiana jest minimalna i nie wpłynie zauważalnie na walory użytkowe urządzenia, a pozwoli na zaoferowanie znacznie szerszej i bardziej konkurencyjnej gamy urządzeń firmy HP, z najnowszej linii produktowej PYTANIE NR 4 Dotyczy konfiguracji 1 i 2 - komputery przenośne 14". Zamawiający wymaga aby szerokość notebooka nie przekraczała 316mm. W pliku "Nowa kalkulacja cenowa" Zamawiający podaje jako spełniające modele HP Elitebook 6 G1i, które mają szerokość 318,6mm. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści komputery przenośne o szerokości nie przekraczającej 320mm w konfiguracji 1 i 2? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1 i PYTANIE NR 4: Zamawiający zmienia zapis w pkt 4 SWZ Konfiguracja nr 1 Jest: Szerokość: nie większa niż 316 mm Powinno być Szerokość: nie większa niż 316 mm/ Zamawiający wykreśla zapis dotyczący szerokości

Konfiguracja nr 2

Jest:

Szerokość: nie większa niż 316 mm

Powinno być

Szerokość: nie większa niż 316 mm/

Zamawiający wykreśla zapis dotyczący szerokości

PYTANIE NR 2

Zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację oraz zmianę specyfikacji w konfiguracji nr 4.

Wskazany przez Państwa kod producenta laptopa (C5NC0UT) dotyczy modelu, który obecnie nie jest dostępny w oficjalnej dystrybucji na rynku polskim. W związku z brakiem możliwości zakupu dokładnie tego wariantu, zwracamy się z prośbą o zmianę specyfikacji na model który jest dostępny w Polsce.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:

Zamawiający  zmienia zapis  w pkt 4 SWZ

Konfiguracja nr 4

Jest:

HP ZBook X G1i C5NC0UT 16

Powinno być:

HP ZBook X G1i B72XNET 16

Jest:

Dyski twarde:
Dwa dyski twarde wykonane w technologii SSD Non-Volatile Memory Express (NVMe), o pojemności nie mniejszej niż 1 TB każdy.

Powinno być

Dysk twardy:

Dysk twardy wykonany w technologii SSD Non-Volatile Memory Express (NVMe), o pojemności nie mniejszej niż 1 TB.

PYTANIE  NR 3

Weryfikujemy przesłaną przez Państwa specyfikację i zauważyliśmy rozbieżność w konfiguracji nr 2, którą chcielibyśmy wyjaśnić przed realizacją. W opisie konfiguracji podali Państwo jako przykładowy kod produktu (part number) model c51n7et. Ten konkretny model fabrycznie odpowiada specyfikacji 16 GB RAM oraz dysk 512 GB. Jednak w dalszej części opisu (poniżej kodu) wskazali Państwo wymagania dotyczące 32 GB RAM oraz dysku 1 T, oraz podali państwo chcą procesor ultra 7 235 który nie istnieje  Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie którą konfiguracje państwo wymagają.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE  NR 3:

Zamawiający  zmienia zapis  w pkt 4 SWZ

Konfiguracja 2

Jest:

Przykładowe modele:

- Dell Pro Max 14" MC14250 (Intel Core Ultra 7 255H, 32  GB RAM, 1  TB SSD NVMe),

- HP EliteBook 6 G1i C51N7ET 14" (Intel Core Ultra 7 235U, 32  RAM, 1  TB SSD NVMe).

Pamięć operacyjna:

Pamięć RAM o pojemności nie mniejszej niż 32 GB. Taktowanie pamięci nie niższe niż 5600 MHz.

Dysk twardy:

Dysk twardy wykonany w technologii SSD Non-Volatile Memory Express (NVMe), o pojemności nie mniejszej niż 1 TB

Powinno być:

Przykładowe modele:

-     Dell Pro Max 14" MC14250 (Intel Core Ultra 7 255H, 16  GB RAM, 512 GB SSD NVMe),

- HP EliteBook 6 G1i C51N7ET 14" (Intel Core Ultra 7 255H, 16  RAM, 512 GB SSD NVMe).

Pamięć operacyjna:

Pamięć RAM o pojemności nie mniejszej niż 16 GB. Taktowanie pamięci nie niższe niż 5600 MHz.

Dysk twardy:

Dysk twardy wykonany w technologii SSD Non-Volatile Memory Express (NVMe), o pojemności nie mniejszej niż 512 GB

PONADTO ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE DODATKOWYCH ZMIAN W PKT 4 SWZ:

DLA KONFIGURACJI  NR 1:

Jest:

Wymiary:

Wysokość nie większa niż 25 mm

Głębokość: nie większa niż 228 mm

Waga: Nie większa niż 2.0 kg

Powinno być:

Wymiary:

Wysokość nie większa niż 25 mm

Głębokość: nie większa niż 228 mm

Waga: Nie większa niż 2,0 kg

Zamawiający wykreśla ww. wymiary

DLA KONFIGURACJI  NR 2:

Jest:

Wymiary:

Wysokość nie większa niż 25 mm

Głębokość: nie większa niż 228 mm

Waga: Nie większa niż 2.0 kg

Powinno być:

Wymiary:

Wysokość nie większa niż 25 mm

Głębokość: nie większa niż 228 mm

Waga: Nie większa niż 2,0 kg

Zamawiający wykreśla ww. wymiary

DLA KONFIGURACJI NR 3:

Jest:

Wymiary:

Wysokość nie większa niż 31 mm

Szerokość: Nie większa niż 360 mm

Głębokość: Nie większa niż 260 mm

Waga: Nie większa niż 2.55 kg

Powinno być:

Wymiary:

Wysokość nie większa niż 31 mm

Szerokość: Nie większa niż 360 mm

Głębokość: Nie większa niż 260 mm

Waga: Nie większa niż 2.55 kg

Zamawiający wykreśla ww. wymiary

DLA KONFIGURACJI  NR 4:

Jest:

Wymiary:

Wysokość nie większa niż 31 mm

Szerokość: Nie większa niż 360 mm

Głębokość: Nie większa niż 260 mm

Waga: Nie większa niż 2.55 kg

Powinno być:

Wymiary:

Wysokość nie większa niż 31 mm

Szerokość: Nie większa niż 360 mm

Głębokość: Nie większa niż 260 mm

Waga: Nie większa niż 2.55 kg

Zamawiający wykreśla ww. wymiary

Jest:

Przykładowe modele:

- Dell Pro Max MC16250 16" (Intel Core Ultra 9 285H, 32 GB RAM, 1 TB SSD NVMe + 1 TB SSD NVMe, RTX PRO 2000 Blackwell 8GB)

- HP ZBook X G1i C5NC0UT 16 (Intel Core Ultra 9  285H, 32 GB RAM, 1 TB SSD NVMe + 1 TB SSD NVMe  2 TB SSD NVMe, RTX PRO 2000 Blackwell 8GB).

Powinno być:

- Dell Pro Max MC16250 16" (Intel Core Ultra 9 285H, 32 GB RAM, 1 TB SSD NVMe RTX PRO 2000 Blackwell 8GB)

- HP ZBook X G1i B72XNET 16 (Intel Core Ultra 7 265H, 32 GB RAM, 1 TB SSD NVMe, RTX PRO 2000 Blackwell 8GB)

DLA KONFIGURACJI NR 5:

Jest:

Wymiary:

Wysokość nie większa niż 31 mm

Szerokość: Nie większa niż 360 mm

Głębokość: Nie większa niż 260 mm

Waga: Nie większa niż 2.55 kg

Powinno być:

Wymiary:

Wysokość nie większa niż 31 mm

Szerokość: Nie większa niż 360 mm

Głębokość: Nie większa niż 260 mm

Waga: Nie większa niż 2.55 kg

Zamawiający wykreśla ww. wymiary

Jest:

Przykładowe modele:

- Dell Pro Max 16" MC16250 (Intel Core Ultra 9 285H, 64 GB RAM, 1 TB SSD NVMe + 1 TB SSD NVMe, RTX 1000  PRO 2000 Blackwell 8GB),

- HP ZBook X G1i 16" (Intel Core Ultra 9  285H, 64 GB RAM, 1 TB SSD NVMe + 1 TB SSD NVMe, RTX PRO 2000 Blackwell 8GB ).

Procesor:

Procesor wykonany w technologii nie gorszej niż 7 nm, współczynnik TDP nie wyższy niż 55 W, przystosowany do wykonywania instrukcji x86-64 (64 bit), posiadający wbudowany kontroler obsługujący co najmniej dwa kanały pamięci w standardach nie gorszych niż DDR5-5600, LPDDR5/x-7467, wielkość obsługiwanej pamięci nie mniejsza niż 128 GB. Wielkość pamięci cache L3 nie mniejsza niż 24 MB. Wspierający sprzętową obsługę wirtualizacji równoważną technologiom Intel VT-x/EPT/VT-d lub AMD-V/IOMMU/RVI, obsługujący instrukcje SSE4.1/4.2, AVX 2.0, AES, posiadający sprzętową funkcję bezpieczeństwa równoważną Execute Disable Bit lub NX Bit.

Osiągający w teście CPU Benchmark Mark nie mniej niż 34000 punktów.

Karta graficzna:

1. Zintegrowany z procesorem układ graficzny posiadający nie mniej niż 128 jednostki wykonawcze (EU) lub co najmniej 8 rdzeni graficznych Xe/Arc, albo nie mniej niż 16 jednostek obliczeniowych CU. Kompatybilny z DirectX 12 lub wyższym, OpenGL 4.6 oraz OpenCL 2.1 lub wyższym. Obsługujący rozdzielczość co najmniej 4096 × 2304 @ 60Hz.

2. Dedykowany układ graficzny wykonany w technologii nie gorszej niż  6 nm, posiadający nie mniej niż 80 jednostek teksturujących (TMU), nie mniej niż 32 jednostki renderujące (ROP), kompatybilny z DirectX 12, OpenGL 4.6, Shader 6.7, minimum 8 GB pamięci własnej (VRAM).

Dyski twarde:
Dwa dyski twarde wykonane w technologii SSD Non-Volatile Memory Express (NVMe), o pojemności nie mniejszej niż 1 TB każdy.

Powinno być:

Przykładowe modele:

- Dell Pro Max 16" MC16250 (Intel Core Ultra 9 285H, 64 GB RAM, 1 TB SSD NVMe RTX   PRO 2000 Blackwell 8GB),

- HP ZBook X G2i DP7U2ET 16" (Intel Core Ultra 9  386H, 64 GB RAM, 1 TB SSD NVMe RTX PRO 2000 Blackwell 8GB ).

Procesor:

Procesor wykonany w technologii nie gorszej niż 7 nm, współczynnik TDP nie wyższy niż 55 W, przystosowany do wykonywania instrukcji x86-64 (64 bit), posiadający wbudowany kontroler obsługujący co najmniej dwa kanały pamięci w standardach nie gorszych niż DDR5-5600, LPDDR5/x-7467, wielkość obsługiwanej pamięci nie mniejsza niż 128 GB. Wielkość pamięci cache L3 nie mniejsza niż 18 MB. Wspierający sprzętową obsługę wirtualizacji równoważną technologiom Intel VT x/EPT/VT d lub AMD V/IOMMU/RVI, obsługujący instrukcje SSE4.1/4.2, AVX 2.0, AES, posiadający sprzętową funkcję bezpieczeństwa równoważną Execute Disable Bit lub NX Bit.

Osiągający w teście CPU Benchmark Mark nie mniej niż 34000 punktów.

Karta graficzna:

1. Zintegrowany z procesorem układ graficzny posiadający nie mniej niż 32 jednostki wykonawcze (EU) lub co najmniej 4 rdzenie graficzne Xe/Arc, albo nie mniej niż 8 jednostek obliczeniowych CU.

Kompatybilny z DirectX 12 lub wyższym, OpenGL 4.6 oraz OpenCL 2.1 lub wyższym. Obsługujący rozdzielczość co najmniej 4096 × 2304 @ 60Hz.

2. Dedykowany układ graficzny wykonany w technologii nie gorszej niż 6 nm, posiadający nie mniej niż 80 jednostek teksturujących (TMU), nie mniej niż 32 jednostki renderujące (ROP), kompatybilny z DirectX 12, OpenGL 4.6, Shader 6.7, minimum 8 GB pamięci własnej (VRAM).

Dysk twardy:

Dysk twardy wykonany w technologii SSD Non-Volatile Memory Express (NVMe), o pojemności nie mniejszej niż 1 TB.

Zamawiający wprowadza Aktualną  kalkulację cenową z dnia 03.07.2026

Pozostałe parametry pozostają bez zmian.